М.В. Безносов, Е.П. Голубинский, А.В. Родзиковский, С.Г. Панченко

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕСТ-СИСТЕМ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ СИБИРЕЯЗВЕННОГО МИКРОБА НА ОСНОВЕ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ

ПРОТИВ СПЕЦИФИЧЕСКИХ БЕЛКОВ Научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего

Востока, г.Иркутск

Сибирская язва - одна из опасных зооантропонозных инфекций. Способность возбудителя сибирской язвы длительное время сохраняться в виде спор, а в некоторых случаях и размножаться в почве [], всегда определяет ее высокий эпизоотиееский и эпидемический потенциал. На некоторых территориях вспышки этой инфекции регистрируются постоянно, что позволило ввести в эпидемиологию сибирской язвы понятие стационарно-неблагополучного пункта. Заболеваемость людей сибирской язвой не имеет характера разлитой эпизоотии. Чаще всего это групповые заболевания с преобладанием кожных поражений. Но тяжелое течение болезни, ее длительность, трудность лечения и летальность составляют постоянную угрозу []. Не снимается вопрос о возможности применения рецептур сибиреязвенного микроба и в качестве бактериологического агента в условиях военных действий и в биотерроризме [].

Методы бактериологического анализа, разработанные в настоящее время, позволяют дать положительный результат через 3-4 дня от начала исследования. Для ускоренной постановки диагноза, проведения индикации и дифференциации сибиреязвенного микроба разработан ряд серологических методов, в том числе люминесцирующие сибиреязвенные сыворотки, получаемые после иммунизации животных споровыми формами Bacillus anthracis. Однако, эти препараты дают перекрестные реакции с близкородственными сапрофитами и особенно с B.cereus [], благодаря сходству антигенного состава и несмотря на такие методические приемы, как последовательное адсорбирование сибиреязвенных сывороток клетками близкородственных сапрофитов []. Для этой цели также используются серодиагностические препараты на основе специфических антигенов сибиреязвенного токсина []. Эти препараты оказались более специфичными и чувствительными. Однако остаются не решенными вопросы получения достаточного количества высокоочищенных антигенов для практических целей. Кроме того, как известно [], ряд атипичных штаммов B.anthracis не продуцируют токсин. В споровой форме последний тоже не продуцируется и поэтому для индикации данные препараты мало пригодны. Остается актуальной проблема получения высокоочищенных, кодируемых

генами хромосомы, специфических белков сибиреязвенного микроба.

Нами разработаны методы выделения и очистки двух специфических белковых соматических антигенов из вегетативной формы B.anthracis СТИ-1 м.м. 92 кД (белок "С)" и 30 кД (белок "В)" [], а также схемы иммунизации животных-продуцентов, позволяющие получать антисыворотки с титрами антител 1:128, 1:32 по РИД соответственно.

В данной работе представлены материалы по оценке возможности использования антисывороток, полученных против очищенных белков, для конструирования флуоресцирующей тест-системы при детекции B.anthracis.

Материалы и методы

При проведении исследований использовали 3 вакцинных и 7 вирулентных штаммов B.anthracis, 1 штамм B.thuringiensis, 4 -

B.mesentericus, 3 - В.anthracoides, 3 - B.subtilis, 1 - B.megaterium, 4 - B.cereus (таблица). Все штаммы микроорганизмов получены из музея живых культур Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. Вегетативные и споровые формы сибиреязвенного микроба и близкородственных микроорганизмов получали общепринятыми микробиологическими методами.

Выделение и очистку специфических белков проводили из препаративно наработанной бактериальной массы B.anthracis СТИ-1, полученной из 18 часовой культуры на твердом агаре Хоттингера при 37

С. Дезинтегрирование бактериальных	клеток	проводили	на

пресс-дезинтеграторе Х-25   (LKB,    Швеция)    в    соответствие    с

рекомендациями фирмы.

Очистку белка "В" проводили из дезинтегрированных клеток 0,1М Трис-HCl буферным раствором рН 8,0, последовательной ионообменной хроматографией на ДЭАЭ-целлюлозе, КМ-сефарозе и гель-фильтрацией на АСА 54 [].Белок "С" получали из экстракта нативных клеток 0,1М Трис-HCl рН 8,0, содержащем 3% лаурилсаркозилата Na абсорбционной хроматографией на гидроксилаппатите []. Иммунизацию кроликов очищенными антигенами проводили по разработанной нами методике []. IgG выделяли из иммунных сывороток по следующей прописи: кроличьи иммунные сыворотки, полученные против антигенов сибиреязвенного микроба, смешивали с равным объемом насыщенного водного раствора сульфата аммония. После часовой экспозиции при 4 С смесь центрифугировали при 4000 об/мин (К-23, ГДР) в течение 20 мин. Осадок растворяли в минимальном объеме 0,2М К-фосфатного буферного раствора рН 8,0 и

диализовали против этого же  буфера  в  течение  12  ч.  Диализованный

раствор  наносили  на  колонку (20х2 см),  заполненную Affi Gel Blau и

уравновешенную  0,2М  фосфатным  буферным  раствором  рН  8,0.  Элюцию

проводили  этим  же  раствором.  Фракции  по  2 мл,  содержащие белок,

элюируемые в свободном объеме  колонки,  объединяли.  Раствор  антител

диализовали против 0,05М карбонат-бикарбонатного буферного раствора рН

9,6 в течение 12 ч, после чего по 2 мл разливали по ампулам, запаивали и хранили при минус 20 С.

Флуоресцирующие антитела получали по методу, изложенному Шаханиной [], в нашей модификации. К 5 мл раствора антител, содержащего 300 мг белка, по каплям при перемешивании на магнитной мешалке добавляли 1 мл раствора фенилизотиоционата (ФИТЦ) в диметилсульфоксиде (20 мг/мл). Смесь шуттелировали 18 ч при комнатной температуре и наносили на колонку (50х2,5 см) с сефадексом Г-25, уравновешенную 0,01М Na-фосфатным буферным раствором рН 8,0. Элюцию проводили этим же раствором. Собирали фракции 1 пика, объединяли и диализовали в течение 18 ч против элюирующего буферного раствора. Диализат разливали по 0,2 мл в ампулы и хранили при минус 20 С.

Для проведения иммунофлуоресцентного анализа культур вегетативных клеток возбудителя сибирской язвы и близкородственных видов, полученных после выращивания в течение 18 ч при 37 С на агаре Хоттингера, суспендировали в ЗФР и 100 мкл суспензии распределяли по поверхности предметного стекла. Стекла высушивали на воздухе и фиксировали в смеси этанол/формалин (в соотношении 9:1) в течение 10 мин. Стекла промывали проточной водопроводной водой, обрабатывали ЗФР, содержащем 0,5% желатина, 30 мин при 37 С, отмывали водой и высушивали на воздухе.

На поверхность стекла наносили 100 мкл конъюгата ФИТЦ со специфическими антителами, разбавленными ЗФР-0,3% твином 20. Для определения рабочего титра конъюгата, последний разводили от 1:8 до 1:512. Разведение, при котором наступает уменьшение интенсивности флуоресценции, принимали за рабочий титр конъюгата. Предметные стекла инкубировали при 37 С 1 час во влажной камере, отмывали несколько раз ЗФР, на мазок наносили каплю иммерсионного масла и просматривали в темном поле флуоресцентного микроскопа "Люмам".

Оценку свечения препарата, степени яркости и специфичности проводили независимо два научных сотрудника.

Полученные результаты и их обсуждение

При проведении	сравнительного	анализа	флуоресцирующих

иммуноглобулинов против белков "В" и "С" была установлена различная их

активность.  Минимальное свечение клеток B.anthracis  наблюдали  после

обработки  мазков иммуноглобулинами при разведении 1:256 для IgG "С" и

1:64 для IgG "В". В соответствии с этими данными были использованы рабочие разведения для IgG "С" 1:128 и 1:32 для IgG "В".

Полученные нами данные свидетельствуют о высокой специфичности и чувствительности флуоресцентных диагностикумов, сконструированных на основе антисывороток против белков "C" и "В" (таблица).

|  | вид микроорганизма | № штамма | результаты сравнительного испытания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | испытуемый препарат |  |  |  |  |  | контрольный препарат |  |
|  |  |  | IgG |  |  | IgG |  |  | 1:16 | 1:32 |

|1	|B.anthracis	|СТИ-1 | 4+	|    4+	|    4+	|    3+	|

|2 |B.anthracis   | |	|	|	|	|

|3 |B.anthracis   | | | |	|	|

|4 |B.anthracis   | | | |	|	|

|5 |B.anthracis   | | | | |	|

|6 |B.anthracis   | | | | |	|

|7 |B.anthracis   | | | | |	|

|8 |B.anthracis   | | | | |	|

|9 |B.anthracis   | | | | |	|

|10|B.anthracis   | | | | |	|

|11|B.            | | | | |	|

|12|B.mesentericus| | | | |	|

|13| | | | | |	|

|14| | | | | |	|

|15| | | | | |	|

|16|B.anthracoides| | | | |	|

|17| | | | | |	|

|18| | | | | |	|

|19|B.subtilis    | | | | |	|

|20| | | | | |	|

|21| | | | | |	|

|22|B.megaterium  | | | | |	|

|23| | | | | |	|

|24| | | | | |	|

|25| | | | | |	|

| 6| | | | | |	|

----------------------------------------------------------------------

Перекрестная реакция	зарегистрирована	при	использовани

иммуноглобулинов  против  белка  "С"  только с одним штаммом B.cereus.

Флуоресцирующие иммуноглобулины против белка "В" не давали перекрестных реакций. Активность иммуноглобулинов против белка "С" в 8 раз выше, чем у коммерческих препаратов. Иммуноглобулины против белка "В" проявляют большую специфичность. При комбинированном использовании флуоресцирующих сывороток против белков "С" и "В", возможна надежная идентификация сибиреязвенного микроба.

В настоящее время на основе белка "С" разработана иммунофлуоресцирующая тест-система, приготовлены и прошли полевые и лабораторные испытания экспериментальные серии препарата "Иммуноглобулины диагностические флуоресцирующие сибиреязвенные против специфических белков вегетативных клеток кроличьи сухие". Составлена и утверждена нормативная документация на производство этого диагностикума в экспериментальных сериях.

В настоящее	время	проведена    апробация    специфических

сибиреязвенных   иммуноглобулинов   для    усовершенствования    таких

тест-систем,   как   латекс-агглютинация   и   иммунодотт-анализ.  Эти

тест-системы  наиболее  удобны  в  применении  в  полевых  условиях  и

практических недостаточно оснащенных лабораториях.  Тест-системы могут

быть использованы  для  проверки  качества  продуктов  животноводства,

непосредственно в местах убоя животных и продажи мясных продуктов.

Предварительные данные свидетельствуют о высокой чувствительности диагностикумов. В латекс-агглютинации при использовании иммуноглобулинов против белка "С" определяемое минимальное количество

B. anthracis СТИ-1 составляло 1,56х104 м.к./мл. Минимальное количество растворимого антигена - 40 нг.

При анализе иммунодотт-методом с использованием иммуноглобулинов против белка "С" и антикроличьих иммуноглобулинов меченных пероксидазой хрена (НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи) соответствующие результаты составляли - 2х103 м.к./мл и 10 нг антигена.

Таким образом,    представленные    результаты    по   применению

иммуноглобулинов против высокоочищенных  специфических  сибиреязвенных

антигенов свидетельствуют о высокой практической их значимости в целях

конструирования новых и усовершенствования существующих серологических

тест-систем    не   только   для   идентификации,   но   и   индикации

сибиреязвенного микроба

Литература

1. Абалакин В.А., Сергеева Л.В., Черкасский Б.Л. Выявление специфических антигенов при экспериментальной сибирской язве.// Журн. эпидемиол., микробиол., иммунобиол.- 1989.- № 12.- С. 63-67.

2. А.с. 1503102 СССР, МКИ № 22.4.Способ получения сибиреязвенного эндоантигена/ Безносов М.В., Петров Г.А. (СССР).- 5 с.

3. Безносов М.В., Петров Г.А., Соркин Ю.И. и др. Выделение поверхностного антигена из вегетативных клеток Bacillus anthracis СТИ-1// Журн. микробиол., эпидемиол., иммунобиол.- 1997.- №1.- С. 9-13.

4. Бургасов П.Н., Рожков Г.И. Сибиреязвенная инфекция. М., 1984., 212 с.

5. Гришкевич Н.М., Фаизов Т.Х. Важные аспекты технологии обнаружения возбудителя сибирской язвы// В сб.: Диагностика, лечение и профилактика опасных инфекционных заболеваний. Биотехнология . Ветеринария. Матер. юбил. научн. конф., посвященной 70-летию НИИМ МО РФ (30 ноября-1 декабря 1998г.). Киров.- 1998. -С. 79.

6. Лопаткин О.Н., Кронгауз И.В. К вопросу о получении новых специфических сибиреязвенных люминесцирующих иммуноглобулиновых диагностических препаратов.// Особо опасные инфекции на Кавказе:

Тез.   докл.-  Ставрополь,  1985.-  С.  158-161.

7. Лопаткин О.Н., Фунтикова Т.Н., Кронгауз И.В., Матющенко В.С. Изучение уровня антигенного родства возбудителей сибирской язвы и различных штаммов Bacillus cereus.// Болезни с природной очаговостью на Кавказе.: Тез. докл. Краевой научной конф.- Ставрополь. -1982. -С. 175-178.

8. Родзиковский А.В.  Популяционная динамика сибиреязвенного микроба в некоторых почвах./ Дисс...канд. мед. наук, Иркутск, 1989, 114 с.

9. Тюменцев С.Н., Безносов М.В., Андреевская Н.М. и др. Получение высокоактивных иммунных сывороток против антигенов сибиреязвенного микроба.// Совр. аспекты профил. зоонозн. инфекций: Тез. докл. науч. конф. Омск, октябрь 1993. -Ставрополь. -1993. С.298-299.

10. Черкасский Б.Л. Использование серологических методов для оценки эффективности вакцинопрофилактики и диагностики сибирской язвы у людей (итоги и перспективы)./ В кн. Актуальные вопросы иммунодиагностики особо опасн. инфекций. Тез. докл. Всес. научно-практич. конф. (26-27 мая 1986), Ставрополь, 1986, ч. 2, С. 162-165.

11. Шаханина К.Л.// Иммунохимический анализ / Под ред. Л.А. Зильбера.-

М.:  Медицина,  1968.- С.  202-223.

12. Mikesill P., Vodrin M., Plasmids of Bacillus anthracis.// In: Leive

L. Microbiology. ASM Washington D.C., 1985, p. 52-55

13. Phillips A.P., Martin K.L., Quantitative Immunoflurescence studies of the serology of Bacillus anthracis spores.// Appl. and Enviropmental Microbiology -1983. -V 46. №. 6. -p. 1430-1432

14. Thomas V.I., Donald A.H., John G.B., et ol Anthrax as a Biological Weapon.// J. of the American Medical Association -1999 -V 281. -p. 1735-1745

15. Turnbull P.C.B.,  Hutson R.A., Ward M.J., et ol Bacillus anthracis

but not always anthrax.// J. Appl. Bacteriol. -1992. -V. 72. -p. 21-28.